附件1

| 菱镁矿浮选和镁砂生产线清单（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 生产线 （主体设备） |  |  | 产品名称 | 建设地址 | 投产时间 | 设计产能 （万吨/年） | 备案文件名称及文号 |
|  |  | 名 称 | 规 格 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 注：清单是向社会公开相关生产线（主体设备）情况，便于社会监督。其内容主要依据企业报送情况，不作为合法合规性依据或相关证明依据，实际情况应按具体工作要求进一步核实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

产能换算表

| 菱镁矿浮选 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主体设备 | 设备规格 | 产能 （万吨/年，矿石处理量） |
| 浮选线 | 4-6立方米浮选机 | 10 |
|  | 8-10立方米浮选机 | 20 |
|  | 16立方米浮选机 | 50 |
|  | 32立方米浮选机 | 100 |

| 轻烧氧化镁 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主体设备 | 设备规格 | 产能 （万吨/年） |
| 轻烧反射窑 | 外部尺寸（长×宽×高）= 5米×5米×（6-7）米 | 0.75 |
|  | 外部尺寸（长×宽×高）= 6米×6米×（6-7）米 | 1 |
|  | 外部尺寸（长×宽×高）= 7米×7米×大于7米 （尺寸更大的按此档计） | 1.2 |
| 悬浮炉 | 燃料供热量：21000-29200万千卡/日 | 5 |
|  | 燃料供热量：42000-58400万千卡/日 | 10 |
|  | 燃料供热量：63000-87600万千卡/日 | 15 |

*长、宽尺寸为窑炉主体外墙尺寸（不包括进、出料、排烟等装置），高（有效高度）指从炉条上沿或烧嘴喷火孔到炉顶料面的尺寸。供热量指供给窑炉本体热量（低位发热量）。

| 电熔镁砂 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主体设备 | 设备规格 （变压器额定容量） | 产能 （吨/年） |
| 变压器 | 1800kVA | 2000 |
|  | 3150kVA | 3500 |
|  | 4000kVA | 5000 |
|  | 5000kVA | 5500 |
|  | 6300kVA | 8000 |
|  | 9000kVA | 10500 |

| 烧结镁砂（重烧镁砂、中档镁砂、高纯镁砂） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主体设备 | 设备规格 | 产能 （万吨/年） |
| 重烧竖窑 | 有效容积50立方米：内径2米，高度15米，普通竖窑无出料机 | 1 |
|  | 有效容积60立方米：内径2.3米，高度15米，普通竖窑无出料机 | 1.2 |
|  | 有效容积80立方米：内径2.6米，高度15米，普通竖窑无出料机 | 1.5 |
|  | 有效容积60立方米：内径2.2米，高度16米，机械化竖窑有出料机 | 1.5 |
|  | 有效容积85立方米：内径2.6米，高度16米，机械化竖窑有出料机 | 1.8 |
|  | 有效容积100立方米：内径2.7米，高度17.5米，机械化竖窑有出料机 | 2.5 |
| 中档镁砂 | 有效容积50立方米：内径2米，有效高度16米 | 1.5 |
|  | 有效容积80立方米：内径2.5米，有效高度16.5米 | 2.5 |
| 高纯镁砂 | 有效容积15立方米：内径1.2米，有效高度13-15米 | 2 |
|  | 有效容积25立方米：内径1.4米，有效高度10-15米 | 3 |
|  | 有效容积35立方米：内径1.6米，有效高度10-16米 | 4.5 |
|  | 有效容积40立方米：内径1.8米，有效高度12-17米 | 5 |

*有效高度为窑内料柱高度（圆盘出料机盘面到排风口下沿）

注：1．未明确的窑炉等特殊情况需组织专家核定。

2．年工作日按300天计算。

3．产能换算表仅用于此办法中退出产能规模的推算确定。

4．按插值法推算产能。

设备规格在标准值两档之间的，插值法公式：

设备规格大于最大标准值的，插值法公式：

设备规格N—设备规格N-1设备规格X—设备规格N

产能N—产能N-1产能X—产能N

设备规格小于最小标准值的，插值法公式：

设备规格N+1—设备规格N     设备规格N—设备规格X

产能N+1—产能N产能N—产能X

产能X为待核定设备规格对应的产能，设备规格X为待核定设备的规格。设备规格N、设备规格N+1、设备规格N-1、产能N、产能N+1、产能N-1为表中所列标准值，标准值为区间的，计算时取中间值。

附件3

产能置换方案

________________________________项目（企业、产能、产品、生产线等内容）产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备（生产线）名称 |  |  | 规格型号 及数量 |  | 主要产品 | 设计 产能 |  | 开工时间 |  | 投产 时间 | 置换 比例 |  | 联系人及联系方式 |
| 退出产能情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 |  | 企业情况 |  | 企业名称 | 地址 |  | 统一社会信用 代码 |  |  |  | 主要产品 |  |  | 联系人 |  |  | 联系方式 |  |
|  |  | 退出产能情况 |  | 主体设备（生产线）名称 | 规格型号及数量 |  | 设计产能 |  |  |  | 核定产能 |  |  | 关停时间 |  |  | 拆除完成时间 |  |
|  |  | 手续情况 （文件名、手续名及文号、证号） |  | 备案 | 环评批复 |  | 环保验收 |  |  |  | 排污许可证 |  |  | 土地证 |  |  | 能评批复 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 退出产能现场审核意见表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退出产能情况 |  |  |  |  |  |
| 项目1 | 企业情况 | 企业名称 |  | 地址 |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  | 联系人及 联系方式 |  |
|  | 退出产能情况 | 主体设备（生产线）名称 |  | 规格型号及数量 |  |
|  |  | 设计产能 （万吨/年） |  | 主要产品 |  |
|  | 手续情况 （文件名、手续名及文号、证号） | 备案 |  | 环评批复 |  |
|  |  | 环保验收 |  | 排污许可证 |  |
|  |  | 土地证 |  | 能评批复 |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 审 查 意 见 |  |  |  |  |  |
| 现场审核专家签名及日期： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：专家审核意见内容包括退出产能的手续材料的完整、规范、批建一致性，现场审核的主要设备名称、规格、产品和核定产能等。必要时请留存影像资料。

附件5

承 诺 书

本企业____________________________________（产能退出企业）保证职工安置到位、退出产能真实准确、无重复使用，将按期拆除退出产能。

特此承诺。

企业法定代表人签字：

企业公章：

年月日